Согласовано

С представителем работников

МБДОУ «Детский сад «Золотинка»

Воспитатель_________Зылева Т.А.

Утверждаю

Заведующая МБДОУ «Детский сад

«Золотинка»

__________Собянина С.Г. ____________

ИНСТРУКЦИЯ  по охране труда

при работе с водонагревателем

в МБДОУ «Детский сад «Золотинка»

- Общие требования по охране труда

1.1.  К самостоятельной  работе с электрическим водонагревателем допускаются лица не моложе 18 лет,  прошедшие специальную подготовку, инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности, имеющие медицинский осмотр о состоянии здоровья.

1.2.  При работе с электроводонагревателем  на работника возможно воздействие опасных производственных факторов :

- ожоги рук при касании нагретых частей прибора  или паром нагретой воды;

- поражение электрическим током.

1.3. При работе водонагревателем должна быть использована спецодежда: хлопчатобумажный халат, косынка, резиновые калоши, резиновые перчатки, диэлектрический коврик.

1.4. В помещении прачечной должна быть аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

1.5.  Работник должен знать и соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения и уметь пользоваться порошковым огнетушителем, соблюдать правила личной гигиены и производственной санитарии.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1.Перед началом работы убедитесь зрительно в исправности электросети, электрошнура, вилки, розетки.

2.2. Оденьте спецодежду: халат, косынку, резиновые калоши, перчатки.

2.3. Проверьте наличие воды в водонагревателе.

2.4. Находясь на резиновом коврике включите автомат-включатель

2.5. Строго запрещается включать водонагреватель, не заполненный водой.

- Требования безопасности во время работы

3.1. Строго запрещается оставлять водонагреватель включенным в электросеть без присмотра

3.2.Нельзя подогревать мыльные и щелочные растворы.

3.3.Нельзя располагать вблизи водонагревателя легковоспламеняющиеся предметы и материалы.

3.4. Строго следить за работой водонагревателя, не дотрагиваться до металлических частей корпуса и горячей воды рукой.

3.5. При окончательном подогреве воды отключите автомат водонагревателя.

3.6. Пользоваться детям в присутствии взрослых.

3.7. Не допускать детей в моечные.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.При появлении неисправности в работе водонагревателя (искрение, запах) немедленно прекратить работу и отключить оборудование от электросети, сообщить об неисправности руководителю.

4.2.  При появлении пожара немедленно отключить водонагреватель от электросети, приступить к пожаротушению порошковым огнетушителем, сообщить руководителю.

4.3. При получении травмы оказать пострадавшему первую медицинскую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания или пульса сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса.

5. Требования безопасности после окончания работы

5.1. После окончания подогрева воды водонагреватель отключите.

5.2. На случай отсутствия воды в водонагревателе залейте его новой порцией воды.

5.3.  Приведите рабочее место в порядок.

С инструкцией ознакомлен: