.

Согласовано                                                                               Утверждаю

С представителем работников                                                   Заведующая МБДОУ «Детский сад

МБДОУ «Детский сад «Золотинка»                                          «Золотинка»

Воспитатель______Зылева Т.А.                                                 _________Собянина С.Г.____________

ИНСТРУКЦИЯ   по охране труда

при использовании технических средств обучения

в МБДОУ «Детский сад «Золотинка»

- Общие требования безопасности

1.1. К работе с техническими средствами обучения (далее ТСО) допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. При использовании технических средств обучения возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- поражение электрическим током при отсутствии заземления корпуса или неисправном электрическом шнуре и электрической вилки;

- ожоги рук при касании защитного кожуха демонстрационного электрического прибора во время работы;

- ослепление глаз сильным светом потоком при снятии защитного кожуха демонстрационного электроприбора во время его работы.

- возникновение пожара при воспламенении диафильма, диапозитивов, слайдов, компьютеров, телевизора;

- облучение компьютера, воспаление, покраснение глаз.

1.3. При использовании ТСО необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

1.4. При несчастном случае пострадавший или очевидец немедленно должен сообщить руководителю. При неисправности ТСО прекратить работу и сообщить руководителю.

1.5. Работающий с техническими средствами обучения обязан соблюдать порядок и чистоту на рабочем месте, правила личной гигиены.

1.6. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к      дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и при    необходимости подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования безопасности перед началом работы

2.1. Установить проекционную электрическую аппаратуру с противоположной стороны от выхода из помещения.

2.2. Убедиться в целостности электрического шнура и вилки приборов, а также исправности частей приборов.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Подключайте  ТСО к электрической сети сухими руками.

3.2. Включить  прибор и убедиться в нормальной его работе.

3.3. Не оставлять работающее техническое средство обучения без присмотра. Не допускать воспитанников к работающему электроприбору.

4.Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе  прибора отключить прибор от электросети. Работу продолжить только после устранения неисправности.

4.2. При возгорании немедленно отключить электроприбор от электросети, эвакуировать воспитанников, сообщить о пожаре руководителю, в пожарную часть. Приступить к ликвидации очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при отсутствии пульса и дыхания сделать искусственное дыхание или непрямой массаж сердца, отправить пострадавшего в лечебное учреждение.

5.Требования безопасности по окончании работы

5.1. Выключить техническое средство обучения, отключить от электрической сети.

5.2. Проветрить помещение, тщательно вымыть руки с мылом.

С инструкцией ознакомлены: